川水函〔2020〕1006号

四川省水利厅关于京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程水土保持方案的批复

广元市交通运输局：

你单位《关于报批京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程水土保持方案报告书的请示》（广交〔2020〕105号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20200729－000131）收悉。

京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程（项目代码：2018-510000-48-02-314405）位于广元市昭化区、剑阁县，绵阳市梓潼县和游仙区境内，路线起于昭化区广元绕城高速公路黑水塘附近，经剑阁县、梓潼县，在游仙区魏城镇东南侧对接G5京昆高速绵阳至成都段扩容工程起点，全长123.818公里。采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米。

工程总占地面积987.97公顷，其中永久占地687.70公顷，临时占地300.27公顷。工程土石方总挖方2797.55万立方米（含剥离表土102.76万立方米），填方1268.44万立方米（含表土回覆102.76万立方米），借方46.64万立方米，综合利用106.67万立方米，弃方1469.08万立方米，规划50处弃渣场，1处取土场。工程估算总投资285.23亿元，其中土建投资205.17亿元。工程计划2021年开工建设，施工总工期48个月。

我厅于2020年6月4日组织对《京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就该工程水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围987.97公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.０，渣土防护率92％，表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）基本同意弃渣场设置方案，后续设计要严格按照技术规范，复核堆渣容量，查明水文地质条件，确定弃渣场防护措施，开展弃渣场工程设计，确保弃渣场工程安全。

（六）水土保持补偿费1284.35万元（其中昭化区230.48万元，剑阁县569.72万元，梓潼县354.69万元，游仙区129.47万元）。

二、建设单位在工程建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、本工程建设时，若确需在批准弃渣场外弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2020年8月3日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，省发展改革委，生态环境厅，广元市水利局，绵阳市水利局，昭化区水利局，剑阁县水利局，梓潼县水利局，游仙区水利局，四川省交通勘察设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室        　 印发