四川省第二批重点河湖生态流量保障目标（试行）

| 河流名称 | 序 号 | 主要控制断面 | 责任主体 | 生态基流（m3/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水洛河 | 1 | 撒多电站 | 凉山州 | 13.3 | 坝址处 |
| 南广河 | 2 | 福溪水文站 | 宜宾市 | 9.71 |  |
| 御临河 | 3 | 四海水文站 | 广安市 | 0.89 |  |
| 黑河 | 4 | 若尔盖水文站 | 阿坝州 | 1.34 |  |
| 白河 | 5 | 唐克水文站 | 阿坝州 | 5.23 |  |
| 赤水河 | 6 | 车辋水文站* | 泸州市 | 59 |  |

备注：

1.生态基流是为维护河湖等水生态系统功能不丧失,需要保留的底限流量过程中的最小值。
    2.河流主要控制断面生态基流保障情况原则上按日均流量进行评价,按实时流量或者日内分段制流量进行预警。
    3.河流重要控制断面的生态基流保证率原则上应不小于90%。

4.唐克水文站断面由水利厅协调黄委水文局，在取得该站实时监测数据后再予考核。

5.标*断面为规划水文站，建成前不纳入考核范围。