普通

- 四川省水利厅行政许可决定

凉山州会理市白岩风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 华能会理风电开发有限公司：

我厅于2023年8月10日受理你公司提交的《关于申请审批<凉山州会理市白岩风电项目水土保持方案报告书>的请示》（华能新股会理〔2023〕16 号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230810-023562）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

凉山州会理市白岩风电项目(项目代码：2112-510000-04-01-241726）位于凉山州会理市、宁南县境内，为新建建设类项目，总装机容量96兆瓦。安装16台单机容量为6.0兆瓦的风电机组，配置16台35千伏箱式变电站，并随风机布设16处吊装平台；新建4回35千伏集电线路29.12公里，其中2.97公里与果木二期风电项目集电线路同沟敷设，均采用地埋敷设；道路工程总长25.69公里，为场内新建道路，采用泥结碎石路面。施工布置施工场地1处、表土临时堆放场28处、施工便道1.91公里，弃渣场5处；使用凉山州宁南县果木二期风电项目220kV升压站，不再新建升压站。

工程总占地面积为65.76公顷，其中永久占地16.87公顷，临时占地48.89公顷。工程土石方挖方总量139.14万立方米（含表土10.89万立方米），填方总量30.75万立方米（含表土10.89万立方米），利用方21.37万立方米，弃方总量87.02万立方米（折算松方116.61万立方米），弃方均堆存于项目规划的五处弃渣场。工程总投资85457.00万元，其中土建投资17678.00万元；项目计划于2023年10月开始施工，预计2024年12月底完工，总工期15个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围65.76公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和弃渣堆置方案。后续设计要严格按照技术规范，深化渣场设计，并按设计实施，确保弃渣场工程安全，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积65.76公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计85.488万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、会理市水利局、宁南县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年9月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，会理市水利局，宁南县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川宗迈工程设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发