S14川主寺至红原高速公路水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川川红高速公路有限责任公司：

我厅于2024年8月29日受理你公司提交的《四川川红高速公路有限责任公司关于申请审批《S14川主寺至红原高速公路水土保持方案报告书》的请示》（川红路〔2024〕5号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240826-119507）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

S14川主寺至红原高速公路（项目代码：2406-510000-04-01-617915）位于阿坝州的若尔盖县及红原县境内，属新建建设类项目，项目起于若尔盖县包座乡年朵坝附近，接G0611郎木寺至川主寺高速公路，止于安曲南，接G0615久治至马尔康高速公路，线路全长130.485公里，其中若尔盖县0.948公里，红原县129.537公里。工程采用双向四车道高速公路标准，全线设计速度采用100公里/小时，沥青混凝土路面。工程由路基工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、沿线设施及改移工程等组成。道路工程路基长89.27公里，宽度26米，共设置桥梁桥梁27.471公里/93座，涵洞及通道350道，设隧道15.160公里/12座，互通式立交6处，收费站4处，服务区2处，停车区2处，改移道路27.775公里，改移沟渠1.40公里；布设施工便道190.44公里，施工临时设施36处，弃渣场8处，表土及草皮堆放场38处，土石方中转场4处。

本工程征占地面积为1054.29公顷，其中永久占地697.01公顷，临时占地357.28公顷。土石方挖方总量2220.42万立方米（含表土剥离166.50万立方米），填方总量2075.13万立方米（含表土回覆166.50万立方米），借方328.77万立方米，综合利用64.00万立方米，弃方410.06万立方米（合松方501.91万立方米），全部运至8处弃渣场堆放（5级弃渣场1处，4级弃渣场6处，3级弃渣场1处）。工程总投资182.32亿元，其中土建投资150.06亿元。工程计划于2024年10月开工，2027年9月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围1054.29公顷。

（三）同意本项目采用青藏高原区水土流失防治一级标准。基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。

（四）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。同意弃渣场的选址及堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，做好弃渣场（弃渣转运场）工程防护措施设计，确保弃渣场（弃渣转运场）工程安全。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，严格按图施工，及时完善各项防护措施，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场（弃渣转运场）工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场（弃渣转运场），禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场（弃渣转运场）。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。

（六）基本同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列依据和标准。本项目征占地总面积1054.29公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1370.577万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）对Q-14弃渣场应严格落实房屋拆迁协议事项。在按照有关协议实施完成房屋拆迁工作前，不得使用弃渣场。

(四)切实做好水土保持监测工作，落实3级及以上弃渣场视频监控，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、阿坝州水务局、若尔盖县水务局、红原县水务局提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、阿坝州水务局负责组织若尔盖县水务局、红原县水务局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

八、本行政许可文件自批准之日起有效期3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年9月  日

抄送：水利部水土保持司，黄委水土保持局，阿坝州水务局、若尔盖县水务局、红原县水务局，四川省交通勘察设计研究院

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发