四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 中共四川省委党校、四川行政学院：

我厅于2024年2月5日受理你单位提交的《关于审批四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目水土保持方案报告书的函》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240204-146016)。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目位于成都市青羊区境内，属改建建设类项目。项目分为东、西两个校区，项目建设保留东、西校区原有配电房及西校区公务员培训楼（学之楼）、食堂，改造东校区蜀光大厦、蜀华大厦及西校区蜀英大厦，其余建构筑物、硬化铺装、绿化及管网等配套设施全部拆除重建、西校区运动场拆除重建篮球场和排球场。规划总建筑面积190328.93平方米（其中拆除重建122055.06平方米、改造57676.38平方米、保留10597.49平方米），地上建筑面积136791.88平方米，地下建筑面积53537.05平方米，总容积率1.09，总建筑密度24.6%，总绿地率25.0%。工程设置2处施工临时设施区、3处表土堆场区、1处临时堆土区。

项目总征占地面积12.57公顷，均为永久占地。其中东校区面积8.26公顷，西校区面积4.31公顷。土石方挖方总量32.05万立方米(含表土1.35万立方米)，填方总量6.98万立方米(含表土1.35万立方米)，余方25.07万立方米（松方30.93万立方米），其中拆除建渣3.55万立方米（松方4.27万立方米）及砂卵石15.08万立方米（松方18.10万立方米）运至龙泉驿区建筑垃圾资源化利用厂加工综合利用，西校区土方4.04万立方米（松方5.37万立方米）运至成都市成华区二仙桥项目B地块回填综合利用，东校区土方2.40万立方米（松方3.19万立方米）运至水厂 1946 项目回填综合利用，项目不设永久弃渣场。项目总投资109621万元，其中土建投资93883万元，计划于2025年12月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围12.57公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.67，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意本项目土石方平衡和余方综合利用方案。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积12.57公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计16.341万元。根据《四川省财政厅、四川省发展和改革委员会、四川省水利厅、中国人民银行成都分行关于印发<四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（川财综〔2014〕6号）第十一条“下列情形免征水土保持补偿费：（一）建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的”规定，本项目符合免征情形，免征金额为16.341万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及市、区水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年3月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局、成都市青羊区综合行政执法局，四川百源工程勘察设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发