新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书

- 汉巴南城际铁路有限责任公司：

我厅于2024年2月22日受理你公司提交的《关于申请审批新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段弃渣场变更水土保持方案补充报告书的函》（汉巴南铁司函〔2024〕42号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240219-200346）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段（项目代码：2018-510000-53-02-315326）位于南充市顺庆区、蓬安县、南部县、仪陇县，巴中市恩阳区、巴州区、经开区境内，路线起于兰渝铁路南充北站，止于巴中东站，全长153.882公里，其中正线148.040公里，辅线5.842公里。采用双线高速铁路标准建设，设计速度250公里/小时，工程包括路基48.534公里，桥梁116座/46.257公里，隧道55座/59.091公里，站场6座。工程征占地面积1051.46公顷，土石方挖方2671.50万立方米，填方900.34万立方米，借方110.61万立方米，综合利用118.92万立方米，弃方1762.85万立方米（折合松方2326.73万立方米），设置60处弃渣场（其中：原批复38处，新增22处）堆放弃渣。项目已于2019年12月开工，计划于2024年6月建成通车。项目总投资216.21亿元，其中土建投资144.98亿元。

2019年11月，四川省水利厅以“川水函〔2019〕1363号”对《新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段水土保持方案》进行了批复。在后续施工过程中，工程主体规模、征占地面积、土石方工程和弃渣场设置等发生了重大变化。线路长度由155.003公里调整为153.882公里，减少1.121公里；隧道长度由59.595公里调整为59.091公里，减少0.504公里；桥梁长度由45.555公里调整为46.257公里，增加0.702公里；项目防治责任范围由1176.48公顷调整为1051.46公顷，减少125.02公顷；工程土石方挖方由2594.36万立方米变更为2671.50万立方米，增加77.14万立方米；填方由754.38万立方米变更为900.34万立方米，增加145.96万立方米；借方总量由40.19万立方米变更为110.61万立方米，增加70.42万立方米；新增综合利用118.92万立方米；弃方由1880.17万立方米变更为1762.85万立方米，减少117.32万立方米。原方案批复的55处弃渣场因地方规划项目占地冲突、对饮用水源保护区等专项设施造成影响、占用基本农田等导致征占地手续发生变更及弃渣运渣条件变化等原因被取消，实际使用原批复弃渣场38处，新增22处弃渣场（2023年3月1日前已取得县级水行政主管部门同意先行使用），共设置弃渣场60处。实际使用原批复的38处弃渣场中，12处与原批复情况一致，26处扩容（其中：24处扩容等级不变，1处由5级扩容至4级，1处由4级扩容至3级）。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对24处弃渣场（其中：新增22处，扩容提级2处）组织编报了《新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告书”）。

二、弃渣场变更水土保持方案总体意见

（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为1051.46公顷。

（二）基本同意24处弃渣场（其中：新增22处，扩容提级2处）的选址。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，严格按设计要求、施工时序实施。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，特别是玉龙山隧道弃渣场、光辉隧道斜井弃渣场等沟道型弃渣场，要及时完成拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。

（四）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（六）基本同意补充报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积1051.46公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1366.898万元，建设单位已足额缴纳，本次变更无需补缴水土保持补偿费。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目主体工程已开工建设，涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。玉龙山隧道弃渣场等3级及以上弃渣场应按规定采取视频监控。

（四）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

五、其余弃渣场等水土流失防治责任范围仍执行川水函〔2019〕1363号文。建设单位应加强水土保持后续设计，切实防止人为水土流失。

四川省水利厅

2024年4月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，南充市水务局、巴中市水利局、顺庆区水务局、仪陇县水务局、南部县水务局、蓬安县水务局、恩阳区水利局、巴州区水利局、四川巴中经济开发区管理委员会社会事务局，四川金原工程勘察设计有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发