目 录

综述

水资源量

供用水

用水指标

江河湖库水质

洪涝干旱情况

重要水事

审  定：孙砚方

审  核：彭述明  朱  兵

《四川省水资源公报》审查小组

组  长：杨怀泽

副组长：雷刚旭

成  员：林  伟  陈扬刚  陈  曜  王刚强

姚发桂  刘永清  张春红

《四川省水资源公报》编发领导小组

组  长：孙砚方

副组长：杨怀泽  雷刚旭

成  员：刘  刚  阮贵安  林 伟  肖先进

编  制：四川省水文水资源勘测局

《四川省水资源公报》编制小组

组  长：林  伟

副组长：吕  行

成  员：田泽红  胡道科  周  燕  张志琼

宋  敏  冷荣艾  谢  英  邱琳琳

综  述

四川省水资源评价面积48.43万平方公里，其中长江流域46.73万平方公里，黄河流域1.70万平方公里。2003年我省为水资源平水年份。全省平均降水深993.2毫米，折合降水总量4809.49亿立方米，比常年（多年平均，下同）偏多1.5%；其中西部地区比常年偏多6.4%，东部地区比常年偏少4.4%，主要农业区属一般干旱年。全省地表水资源量2651.26亿立方米，比常年偏多1.4%；其中西部地区比常年偏少7.1%，东部地区比常年偏少6.3%。全省地下水与地表水不重复计算量1.6亿立方米，水资源总量2652.86亿立方米。全省110座大中型水库年未蓄水总量116.51亿立方米，比年初增加22.54亿立方米。

2003年，全省总供水量209.86亿立方米，其中地表水源占93.2%，地下水源占6.1%，其他水源占0.7%；全省总用水量209.86亿立方米，其中生产用水（第一产业、第二产业、第三产业）占89.0%，生活用水占10.2%, 生态用水占0.8%；全省用水消耗量104.42亿立方米，占总用水量的49.8%。全省人均用水量247立方米，万元GDP（当年价）用水量367立方米，农田实灌亩均用水量362立方米，万元工业增加值（当年价）用水量（取用新水）294立方米。

2003年全省废污水排放总量45.33亿吨（不包括火电直流冷却水），其中工业废水占80.3%，生活污水占15.6%，第三产业污水占4.1%。对全省2477公里河流进行水质评价结果，Ⅱ类河长占50.9%，III类河长占31.4%，IV类河长占3.9%，V类河长占7.2%，劣V类河长占6.5%。

东、西部地区划分

东 部 盆 地 区：成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、

广元市、遂宁市、内江市、乐山市、宜宾市、

南充市、达州市、雅安市、广元市、巴中市、

眉山市、资阳市

西部高山高原区：甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市

水资源量

- 降水量

2003年省内大部分市、州降水量比常年偏少，广元市、雅安市、凉山州基本与常年持平，达州市、巴中市、甘孜州比常年偏多。年降水量分布趋势是：盆地东部大巴山米仓山一般为1200~1600毫米；比常年偏多10%~30%；盆地西缘山地大相岭一带一般为1200~2000毫米；比常年偏少10%~20%，龙门山、邛崃山一带一般为600~1200毫米，比常年偏少10%~30%；盆地腹部一般为600~800毫米，比常年偏少10%~30%。西部高山高原区大体自东南向西北递减，从河谷向两岸高山递增，变化介于600~1600毫米，比常年偏少10%~30%。

2003年全省平均降水量993.2毫米，折合降水总量为4809.49亿立方米，比上年增加12.1%，比常年增加1.5%。金沙江石鼓以上比常年增加14.1%，金沙江石鼓以下比常年增加7.7%，岷沱江比常年减少6.4%，嘉陵江比常年增加6.0%，黄河河源区比常年增加7.3%，各二级流域与常年比较见图1。在各市（州）级行政区2003年降水量与常年比较见表1和图2。

图1：2003年水资源分区降水量与常年比较

| 表1 2003年行政区降水量与上年、常年比较 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 级 行政区 | 年降水量（毫米） | 与上年比较(±%) | 与常年比较(±%) | 地 级 行政区 | 年降水量 （毫米） | 与上年比较(±%) | 与常年比较(±%) |
| 全 省 | 993.2 | 12.2 | 1.5 | 宜宾市 | 908.3 | -16.9 | -18.7 |
| 成都市 | 1054.5 | 5.7 | -13.8 | 南充市 | 983.8 | 6.3 | -1.6 |
| 自贡市 | 859.8 | -21.8 | -14.4 | 达州市 | 1462.4 | 29.3 | 17.2 |
| 攀枝花市 | 983.2 | -1.4 | -10.9 | 雅安市 | 1535.1 | 7.2 | -0.7 |
| 泸州市 | 951.3 | -9.6 | -13.7 | 广安市 | 1005.7 | -6.0 | -5.3 |
| 德阳市 | 860.7 | 11.5 | -17.6 | 巴中市 | 1524.2 | 44.2 | 28.2 |
| 绵阳市 | 1045.4 | 36.1 | -3.4 | 眉山市 | 1045.9 | -14.2 | -23.3 |
| 广元市 | 1030.9 | 40.3 | -0.1 | 资阳市 | 697.6 | -5.9 | -18.4 |
| 遂宁市 | 892.2 | 3.0 | 3.4 | 阿坝州 | 832.1 | 32.3 | 2.5 |
| 内江市 | 781.8 | -19.7 | -20.4 | 甘孜州 | 894.1 | 22.9 | 13.4 |
| 乐山市 | 1235.2 | -7.9 | -15.3 | 凉山州 | 1105.4 | -7.3 | 0.2 |

图2：2003年行政区降水量与常年比较

（二）地表水资源量

地表水资源量指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量，即天然河川径流量。2003年全省地表水资源量2651.26亿立方米，折合径流深547.5毫米，比上年增加27.4%，比常年增加14%。在各二级流域中金沙江石鼓以上比常年减少8.2%，金沙江石鼓以下比常年增加12.1%，岷沱江比常年减少5.6%，嘉陵江比常年增加11.3%。各二级流域与常年比较见图3。在各市（州）级行政区中，地表水资源量比常年偏多的有南充、达州、广安、巴中、阿坝、凉山、甘孜；其余市（州）都比常年偏少，其中偏少15%以上的有自贡、攀枝花、德阳、绵阳、内江、乐山、宜宾、眉山、泸州、资阳。各市（州）行政区2003年天然径流深及其与上年、常年比较见表2和图4。

图3：2003年流域天然年径流量与常年比较

图4：2003年行政区天然径流量与常年比较

| 表2 2003年行政区天然径流深与上年、常年比较 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 级 行政区 | 年径流深（毫米） | 与上年比较(±%) | 与常年比较(±%) | 地 级 行政区 | 年径流深（毫米） | 与上年比较(±%) | 与常年比较(±%) |
| 全 省 | 547.5 | 27.4 | 1.4 | 宜宾市 | 487.6 | -17. 0 | -29.0 |
| 成都市 | 598.1 | 19.4 | -9.3 | 南充市 | 392.1 | 37.4 | 19.7 |
| 自贡市 | 226.9 | -39.0 | -33.0 | 达州市 | 846.5 | 80.0 | 35.1 |
| 攀枝花市 | 464.0 | 23.8 | -28.0 | 雅安市 | 991.8 | 12.0 | -11. 0 |
| 泸州市 | 324.2 | -33.0 | -36.0 | 广安市 | 571. 6 | 28.8 | 22.6 |
| 德阳市 | 408.1 | 1.7 | -20.0 | 巴中市 | 877.0 | 148.2 | 50.6 |
| 绵阳市 | 445.8 | 55.5 | -21.0 | 眉山市 | 591.5 | -15.0 | -29.0 |
| 广元市 | 506.9 | 140.0 | -1.9 | 资阳市 | 192.3 | -32. 0 | -28.0 |
| 遂宁市 | 210.3 | -8.0 | -1.2 | 阿坝州 | 489.2 | 53.8 | 3.0 |
| 内江市 | 187.3 | -37.0 | -33.0 | 甘孜州 | 458.4 | 35.5 | 12.5 |
| 乐山市 | 780.3 | -1.4 | -15.0 | 凉山州 | 706.7 | 8.8 | 6.5 |

2003年，从省外流入省境的水量为879.88亿立方米，其中金沙江支流雅砻江入境水量23.18亿立方米，岷沱江支流大渡河入境水量35.01亿立方米，嘉陵江入境水量114.44亿立方米；从省内流出省境的水量3371.42亿立方米，其中岷沱江出境水量1019.55亿立方米，嘉陵江出境水量631.94亿立方米。金沙江干流只是沿省界流过。与常年比较入省境水量减少22.25亿立方米，出省境水量减少71.83亿立方米。

（三）地下水资源量

地下水资源量是指降水、赋存于地表面以下岩土空隙中的饱和重力水。成都平原面积6662平方公里，地下水资源量评价面积5968平方公里，山丘区评价面积477590平方公里。成都平原采用补给量法计算，包括降水入渗补给量，地表水体入渗补给量；其余各地按山丘区采用排泄量法计算。2003年全省地下水资源量602.78亿立方米，平原区地下水资源量25.41亿立方米；山丘区地下水资源量581.17亿立方米；平原区与山丘区之间地下水重复计算量3.8亿立方米。2003年各二级流域的地下水资源量见表3，2003各市（州）级行政区地下水资源量见表4。

（四）水资源总量

水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量（不含区外来水量），由地表水资源量与地下水资源量相加，扣除两者之间互相转化的重复计算量，加上成都平原地下水潜水蒸发量而得。

2003年全省水资源总量为2652.86亿立方米，比常年增加1.5%。全省产水总量占降水总量的55.2%，平均每平方公里产水量为54.78万立方米。

各二级流域2003年水资源总量见表3。与常年比较，金沙江石鼓以上减少8.2%，金沙江石鼓以下增加12.1%，岷沱江减少5.6%，嘉陵江增加11.3%。各市（州）行政区2003年水资源总量见表4，与常年比较见图5。

按人口统计，2003年全省人均占有水资源量3127立方米，其中，东部盆地区人均水资源量1346立方米，西部高山高原区人均水资源量23025立方米。东部盆地除雅安市人均水资源量9753立方米外，其余16市人均水资源量均低于我省平均值；人均不足800立方米的有成都、自贡、德阳、遂宁、内江、南充、资阳属水资源缺乏地区；人均低于400立方米的有自贡、遂宁、内江、资阳，属水资源严重缺乏地区。

图5：2003年行政区水资源总量与常年比较

| 表3 2003年二级流域水资源量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |
| 二级流域 | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 |  | 重复计 算 量 | 总水资 源 量 | 人均水 资源量 |
| 全 省 | 4809.49 | 2651.26 | 602.78 |  | 601.18 | 2652.86 | 3127 |
| 金沙江石鼓以上 | 300.25 | 123.06 | 42.62 |  | 42.62 | 123.06 | 55734 |
| 金沙江石鼓以下 | 1471.58 | 867.19 | 192.84 |  | 192.84 | 867.19 | 14179 |
| 岷沱江 | 1562.56 | 968.92 | 250.72 |  | 249.16 | 970.48 | 2825 |
| 嘉陵江 | 1124.36 | 552.70 | 83.44 |  | 83.40 | 552.74 | 1605 |
| 宜宾至宜昌 | 214.09 | 88.93 | 22.17 |  | 22.17 | 88.93 | 951 |
| 汉江 | 8.84 | 4.63 | 0.58 |  | 0.58 | 4.63 | 2423 |
| 龙羊峡以上 | 127.81 | 45.83 | 10.41 |  | 10.41 | 45.83 | 26294 |
| 表4 2003年行政分区水资源量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |
| 二级流域 | 年降水量 | 地表水 资源量 |  | 地下水 资源量 | 重复计 算 量 | 总水资 源 量 | 人均水 资源量 |
| 全 省 | 4809.49 | 2651.26 |  | 602.78 | 601.18 | 2652.86 | 3127 |
| 成都市 | 127.30 | 72.20 |  | 25.55 | 24.42 | 73.33 | 702 |
| 自贡市 | 37.66 | 9.94 |  | 2.23 | 2.23 | 9.94 | 315 |
| 攀枝花市 | 73.21 | 34.55 |  | 7.64 | 7.64 | 34.55 | 3254 |
| 泸州市 | 116.44 | 39.68 |  | 11.31 | 11.31 | 39.68 | 848 |
| 德阳市 | 51.48 | 24.40 |  | 10.32 | 9.88 | 24.85 | 653 |
| 绵阳市 | 211.63 | 90.26 |  | 22.72 | 22.69 | 90.28 | 1711 |
| 广元市 | 167.29 | 82.25 |  | 12.01 | 12.01 | 82.25 | 2705 |
| 遂宁市 | 47.55 | 11.21 |  | 1.54 | 1.54 | 11.21 | 298 |
| 内江市 | 42.36 | 10.15 |  | 1.37 | 1.37 | 10.15 | 241 |
| 乐山市 | 159.31 | 100.60 |  | 25.07 | 25.07 | 100.61 | 2894 |
| 宜宾市 | 120.64 | 64.76 |  | 17.08 | 17.08 | 64.76 | 1257 |
| 南充市 | 123.86 | 49.36 |  | 8.62 | 8.62 | 49.37 | 688 |
| 达州市 | 242.12 | 140.16 |  | 17.72 | 17.72 | 140.15 | 2230 |
| 雅安市 | 231.19 | 149.36 |  | 40.92 | 40.92 | 149.36 | 9753 |
| 广安市 | 63.94 | 36.34 |  | 3.86 | 3.86 | 36.34 | 810 |
| 巴中市 | 187.67 | 107.97 |  | 7.33 | 7.33 | 107.97 | 3032 |
| 眉山市 | 75.63 | 42.77 |  | 10.61 | 10.61 | 42.77 | 1447 |
| 资阳市 | 55.42 | 15.28 |  | 2.05 | 2.05 | 15.28 | 313 |
| 阿坝州 | 685.72 | 403.15 |  | 97.02 | 97.02 | 403.15 | 47597 |
| 甘孜州 | 1325.22 | 742.43 |  | 176.76 | 176.76 | 742.42 | 82044 |
| 凉山州 | 663.85 | 424.44 |  | 101.05 | 101.05 | 424.44 | 10216 |

（五）水库蓄水动态

对全省9座大型水库和101座中型水库统计，2003年年末蓄水

总量为116.51亿立方米，比年初蓄水总量增加22.54亿立方米。其中，大型水库年末蓄水总量99.19亿立方米，比年初蓄水总量增加20.63亿立方米；中型水库年末蓄水总量17.32亿立方米，比年初蓄水总量增加1.91亿立方米。大型水库蓄水量统计见表5。

| 表5 2003年大型水库蓄水量 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库 蓄水量 | 鲁班 | 升钟 | 宝珠寺 | 三岔 | 黑龙滩 | 铜街子 | 龚咀 | 大桥 | 二滩 |
| 年初 | 2.58 | 6.06 | 9.36 | 1.92 | 2.88 | 0.46 | 0.25 | 5.05 | 50.00 |
| 年末 | 2.71 | 5.60 | 20.50 | 2.06 | 2.96 | 0.52 | 0.55 | 6.54 | 57.70 |

按流域统计，年末蓄水量比年初蓄水量增加较多的有嘉陵江、金沙江，分别增加12.67和9.35亿立方米；岷沱江增加0.37亿立方米；长江上游干流区增加0.15亿立方米。各流域蓄水量见表6及蓄水量变化情况见图6。

| 表6 2003年流域大、中型水库蓄水量 单位：亿立方米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域 蓄水量 | 金沙江 | 岷沱江 | 嘉陵江 | 长江上游干流 |
| 年初 | 55.70 | 10.87 | 26.57 | 0.83 |
| 年末 | 65.05 | 11.24 | 39.24 | 0.98 |

亿M3

图6：2003年流域分区大、中型水库蓄变量

二、供用水量

（一）供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源三大类，按受水区进行统计。

2003年全省总供水量209.86亿立方米，其中地表水源供水量195.66亿立方米，占总供水量的93.2%；地下水源供水量12.81亿立方米，占总供水量的6.1%，其他水源供水量1.39亿立方米，占总供水量的0. 7%。

各水资源二级流域区供水量见表7。地表水源占总供水量的比例为：金沙江石鼓以上97.1%，金沙江石鼓以下97.0%，岷沱江93.3%，嘉陵江91.4%，长江上游干流94.5%，汉江94.7%，宜宾至宜昌94.7%，龙羊峡以上89.3%。

各市（州）2003年供水量见表8。成都市供水量46.72亿立方米。供水量在10~30亿立方米之间的有德阳市、绵阳市、眉山市、凉山州、乐山市。省内地下水开发利用程度较低，地下水供水量占总供水量10%以上的有绵阳市（13.2%）、广元市（19.2%）、阿坝州（10.2%）；占5~10%的有成都市（7.4%）、遂宁市（5.9%）、宜宾市（8.8%）、达州市（7. 5%）、德阳市（10.0%）。各市（州）行政分区2003年供水量组成见图7。

图7   2003年行政区供水量组成

| 表7 2003年二级流域供用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级流域 | 供水量 |  |  |  |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水源 |  | 地下水源 | 其他水源 |  | 总供水量 |  | 生产 |  | 生活 |  | 生态环境 |  | 总用水量 |  |
| 全 省 | 195.66 |  | 12.81 | 1.39 |  | 209.86 |  | 186.83 |  | 21.31 |  | 1.72 |  | 209.86 |  |
| 金沙江石鼓以上 | 0.34 |  | 0.01 |  |  | 0.35 |  | 0.30 |  | 0.05 |  | 0.00 |  | 0.35 |  |
| 金沙江石鼓以下 | 20.22 |  | 0.62 |  |  | 20.84 |  | 19.15 |  | 1.62 |  | 0.06 |  | 20.83 |  |
| 岷沱江 | 109.89 |  | 6.55 | 1.37 |  | 117.81 |  | 107.17 |  | 9.46 |  | 1.19 |  | 117.82 |  |
| 嘉陵江 | 52.39 |  | 4.90 | 0.02 |  | 57.31 |  | 49.04 |  | 7.89 |  | 0.38 |  | 57.31 |  |
| 宜宾至宜昌 | 12.39 |  | 0.69 |  |  | 13.08 |  | 10.78 |  | 2.21 |  | 0.09 |  | 13.08 |  |
| 汉江 | 0.18 |  | 0.01 |  |  | 0.19 |  | 0.15 |  | 0.04 |  | 0.00 |  | 0.19 |  |
| 龙羊峡以上 | 0.25 |  | 0.03 |  |  | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.04 |  | 0.00 |  | 0.28 |  |
| 表8 2003年行政分区供用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市 级 行政区 |  | 供水量 |  |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水源 | 地下水源 | 其他水源 | 总供水量 |  | 生产 |  | 生活 |  | 生态环境 |  | 总用水量 |  |  |
| 全省 |  | 195.66 | 12.81 | 1.39 | 209.86 |  | 186.83 |  | 21.31 |  | 1.72 |  | 209.86 |  |  |
| 成都市 |  | 41.87 | 3.48 | 1.37 | 46.72 |  | 42.32 |  | 3.47 |  | 0.93 |  | 46.72 |  |  |
| 自贡市 |  | 6.47 |  |  | 6.47 |  | 5.65 |  | 0.77 |  | 0.05 |  | 6.47 |  |  |
| 攀枝花市 |  | 5.39 | 0.09 |  | 5.48 |  | 5.12 |  | 0.31 |  | 0.05 |  | 5.48 |  |  |
| 泸州市 |  | 6.29 | 0.16 |  | 6.45 |  | 5.24 |  | 1.15 |  | 0.06 |  | 6.45 |  |  |
| 德阳市 |  | 18.12 | 2 |  | 20.12 |  | 19.02 |  | 1.05 |  | 0.05 |  | 20.12 |  |  |
| 绵阳市 |  | 14.36 | 2.2 | 0.02 | 16.58 |  | 15.16 |  | 1.34 |  | 0.08 |  | 16.58 |  |  |
| 广元市 |  | 3.54 | 0.84 |  | 4.38 |  | 3.6 |  | 0.73 |  | 0.05 |  | 4.38 |  |  |
| 遂宁市 |  | 5.26 | 0.31 |  | 5.57 |  | 4.58 |  | 0.93 |  | 0.06 |  | 5.57 |  |  |
| 内江市 |  | 5.38 | 0.24 |  | 5.62 |  | 4.75 |  | 0.84 |  | 0.03 |  | 5.62 |  |  |
| 乐山市 |  | 12.73 | 0.62 |  | 13.35 |  | 12.44 |  | 0.85 |  | 0.06 |  | 13.35 |  |  |
| 宜宾市 |  | 7.63 | 0.73 |  | 8.36 |  | 7.1 |  | 1.21 |  | 0.05 |  | 8.36 |  |  |
| 南充市 |  | 8.75 | 0.21 |  | 8.96 |  | 7.23 |  | 1.64 |  | 0.09 |  | 8.96 |  |  |
| 达州市 |  | 5.91 | 0.48 |  | 6.39 |  | 5.15 |  | 1.21 |  | 0.03 |  | 6.39 |  |  |
| 雅安市 |  | 6 | 0.03 |  | 6.03 |  | 5.43 |  | 0.57 |  | 0.03 |  | 6.03 |  |  |
| 广安市 |  | 4.46 | 0.13 |  | 4.59 |  | 3.59 |  | 0.97 |  | 0.03 |  | 4.59 |  |  |
| 巴中市 |  | 2.9 | 0.01 |  | 2.91 |  | 2.11 |  | 0.78 |  | 0.02 |  | 2.91 |  |  |
| 眉山市 |  | 15.45 | 0.47 |  | 15.92 |  | 15.03 |  | 0.86 |  | 0.03 |  | 15.92 |  |  |
| 资阳市 |  | 8.63 | 0.18 |  | 8.81 |  | 7.69 |  | 1.1 |  | 0.02 |  | 8.81 |  |  |
| 阿坝州 |  | 1.23 | 0.14 |  | 1.37 |  | 1.17 |  | 0.2 |  | 0 |  | 1.37 |  |  |
| 甘孜州 |  | 1.41 | 0.04 |  | 1.45 |  | 1.22 |  | 0.23 |  | 0 |  | 1.45 |  |  |
| 凉山州 |  | 13.88 | 0.45 |  | 14.33 |  | 13.23 |  | 1.1 |  | 0 |  | 14.33 |  |  |

- 用水量

用水量指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按用户特性分生产、生活、生态环境用水三大类统计，其中生产用水再划分为第一产业用水、第二产业用水和第三产业用水。

2003年全省总用水量209.86亿立方米。其中，其中生产用水186.83亿立方米，占用水总量的89%，（其中第一产业用水占67.9%，第二产业用水占30.9%，第三产业用水占1.2%）；生活用水21.31亿立方米，占用水总量的10.2%，生态用水1.72亿立方米，占用水总量的0.8%。与上年比较，全省用水总量增加1.25亿立方米，其中生产用水增加0.59亿立方米，生活用水增加0.43亿立方米，生态环境用水增加0.22亿立方米。

按四川东、西部统计，东部盆地区用水量187.23亿立方米（占全省总用水量的89.22%），其中生产用水占88.7%，生活用水占10.4%，生态环境用水占0.9%。西部高山高原区用水量22.63亿立方米（占全省总用水量的10.78%），其中生产用水占91.7%，生活用水占8.13%，生态环境用水占0.2%。

各二级流域2003年用水量见表7，用水组成见图9。

各市（州）行政区2003年用水量见表8，用水量组成见表8。用水量大于10亿立方米的有成都市、德阳市、绵阳市、乐山市、眉山市、凉山州，约占全省用水量的60.5%。用水量介于5~10亿立方米的有自贡市、攀枝花市、泸州市、遂宁市、内江市、宜宾市、南充市、达州市、雅安市、资阳市，约占全省用水总量的32.5%。

图8  2003年行政区用水量组成

图9   2003年水资源分区用水组成（%）

（三）用水消耗量

用水消耗量指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种途径消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2003年全省用水消耗量104.42亿立方米，总耗水率（消耗量占用水量的百分比）为49.8%。其中，生产耗水量90.79亿立方米，占用水消耗总量的86.9%，耗水率48.6%（其中第一产业耗水量77.87亿立方米，占生产用水消耗总量的85.8%，耗水率61.4%；第二产业耗水量12.53亿立方米，占生产用水消耗总量的13.8%，耗水率21.7%；第三产业耗水量0.39亿立方米，占生产用水消耗总量的0.4%，耗水率17.3%）；生活耗水量12.15亿立方米，占用水消耗总量的11.6%，耗水率57%；生态环境耗水量1.48亿立方米，占用水消耗总量的1.4%，耗水率86%。各二级流域耗水量及耗水率见表9，各市（州）耗水量及耗水率见表10。

| 表9 2003年水资源分区用水消耗量及耗水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级流域 | 全 省 | 金沙江 石鼓以上 | 金沙江 石鼓以下 | 岷沱江 | 嘉陵江 | 宜 宾 至宜昌 | 汉 江 | 龙羊峡 以 上 |
| 耗水量 （亿m3) | 104.42 | 0.3 | 12.27 | 54.15 | 30.97 | 6.4 | 0.1 | 0.23 |
| 耗水率 （%） | 50 | 86 | 59 | 46 | 54 | 49 | 53 | 82 |

三、用水指标

2003年，全省人均用水量为247立方米，万元GDP（当年价）用水量为367立方米。农业灌溉亩均用水量362为立方米，万元工业增加值（当年价）用水量为294立方米，城镇人均生活用水量为105每日升，农村人均生活用水量为56每日升。

因受人口密度、经济结构、作物组成、水资源条件等多种因素的影响，各市（州）行政区的用水指标差别很大。从人均用水量看，大于400立方米的有成都、攀枝花、德阳、眉山市。小于200立方米的有泸州、广元、遂宁、内江、宜宾、南充、达州、广安、巴中、资阳、阿坝、甘孜市（州）。从万元GDP用水量看，大于500立方米的有德阳、乐山、雅安、眉山、凉山州。各二级流域用水指标见表11。各市（州）行政区用水指标见表12。

| 表11 2003年二级流域主要用水指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级流域 | 人均GDP（万元） | 人均用水量（m3） | 万元GDP用水量（m3） | 农田实灌亩均用水量（m3） |  | 人均生活用水量（L/日.人） |  |  |  | 万元工业增加值用水量（m3） |  |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活 |  | 农村生活 |  |  |  |
| 全 省 | 0.67 | 247 | 367 | 362 |  | 105 |  | 56 |  | 294 |  |
| 金沙江石鼓以上 | 0.39 | 159 | 407 | 182 |  | 83 |  | 58 |  | 315 |  |
| 金沙江石鼓以下 | 0.67 | 341 | 507 | 563 |  | 110 |  | 61 |  | 289 |  |
| 岷沱江 | 0.95 | 343 | 360 | 442 |  | 110 |  | 58 |  | 276 |  |
| 嘉陵江 | 0.45 | 166 | 367 | 260 |  | 98 |  | 53 |  | 346 |  |
| 宜宾至宜昌 | 0.49 | 140 | 287 | 179 |  | 102 |  | 54 |  | 307 |  |
| 汉江 | 0.41 | 99 | 245 | 105 |  | 102 |  | 50 |  | 347 |  |
| 龙羊峡以上 | 0.61 | 161 | 263 | 248 |  | 87 |  | 57 |  | 229 |  |
| 表12 2003年行政分区主要用水指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地级行 政分区 | 人均GDP（万元） | 人均用水量（m3） | 万元GDP用水量（m3） | 农田实灌亩均用水量（m3） | 人均生活用水量（L/日.人） |  |  |  | 万元工业增加值用水量（m3） |  |  |
|  |  |  |  |  | 城镇生活 |  | 农村生活 |  |  |  |  |
| 全 省 | 0.67 | 247 | 367 | 362 | 105 |  | 56 |  | 294 |  |  |
| 成都市 | 1.79 | 447 | 250 | 469 | 140 |  | 60 |  | 234 |  |  |
| 自贡市 | 0.64 | 205 | 319 | 307 | 100 |  | 55 |  | 315 |  |  |
| 攀枝花市 | 1.55 | 516 | 334 | 575 | 101 |  | 53 |  | 321 |  |  |
| 泸州市 | 0.46 | 138 | 298 | 310 | 101 |  | 55 |  | 262 |  |  |
| 德阳市 | 0.93 | 529 | 566 | 593 | 100 |  | 64 |  | 324 |  |  |
| 绵阳市 | 0.75 | 314 | 418 | 395 | 101 |  | 55 |  | 403 |  |  |
| 广元市 | 0.34 | 144 | 421 | 278 | 100 |  | 55 |  | 466 |  |  |
| 遂宁市 | 0.42 | 148 | 350 | 226 | 101 |  | 56 |  | 302 |  |  |
| 内江市 | 0.48 | 133 | 280 | 276 | 100 |  | 45 |  | 302 |  |  |
| 乐山市 | 0.62 | 384 | 619 | 632 | 100 |  | 55 |  | 398 |  |  |
| 宜宾市 | 0.57 | 162 | 287 | 312 | 102 |  | 54 |  | 348 |  |  |
| 南充市 | 0.35 | 125 | 358 | 203 | 105 |  | 55 |  | 324 |  |  |
| 达州市 | 0.41 | 102 | 250 | 318 | 100 |  | 45 |  | 339 |  |  |
| 雅安市 | 0.65 | 394 | 601 | 655 | 123 |  | 96 |  | 310 |  |  |
| 广安市 | 0.39 | 102 | 260 | 295 | 103 |  | 51 |  | 255 |  |  |
| 巴中市 | 0.3 | 82 | 269 | 223 | 105 |  | 55 |  | 295 |  |  |
| 眉山市 | 0.59 | 538 | 914 | 481 | 149 |  | 64 |  | 415 |  |  |
| 资阳市 | 0.4 | 181 | 453 | 273 | 100 |  | 55 |  | 236 |  |  |
| 阿坝州 | 0.61 | 162 | 265 | 245 | 108 |  | 55 |  | 208 |  |  |
| 甘孜州 | 0.39 | 160 | 412 | 162 | 102 |  | 60 |  | 333 |  |  |
| 凉山州 | 0.49 | 345 | 708 | 651 | 117 |  | 65 |  | 192 |  |  |

四、江河湖库水质

- 废污水排放量

2003年，四川省废污水排放总量为45.33亿吨(不包括火电厂贯流式冷却水8.87亿吨)。其中，用户（包括城镇居民、工业、建筑）废水排放量为36.39亿吨，占全省废污水排放总量的80.2％；第三产业污水排放量为1.87亿吨，占全省废污水排放总量的4.1％。

(二) 河流水质概况评价

此次水质评价河流为四川省主要河流的干流，这些河流分别为：雅聋江、大渡河、青衣江、岷江、沱江、嘉陵江、涪江、渠江，评价河长为2477公里，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。全年期Ⅱ类水域河长为1262公里，占50.9%；Ⅲ类河长778公里，占31.4%；Ⅳ类河长96公里，占3.9%；Ⅴ类河长179公里，占7.2%；劣Ⅴ类河长162公里，占6.5%。水质达Ⅳ类的污染河段有岷江的彭山段，主要超标物质为氨氮和总磷；水质达Ⅴ类的污染河段有安宁河的湾滩段及沱江的登瀛岩段，安宁河的湾滩段超标物质为总磷，沱江的登瀛岩段主要超标物质为高锰酸盐指数、五日生化需氧量、总磷和氨氮；劣Ⅴ类的污染河段主要有府河的望江楼段，沱江的三皇庙段、内江段，釜溪河的自贡段，主要超标物为高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、氟化物和总磷等。

我省各大水系干流中，大渡河、青衣江、嘉陵江、涪江、渠江、州河水质较好；岷江、雅聋江次之，个别河段水质超过地表水环境质量Ⅲ类标准，如岷江彭山段，氨氮超标倍数为0.5；府河望江楼段，氨氮超标倍数为5.0，五日生化需氧量超标倍数为0.6，总磷超标倍数为2.8；安宁河湾滩段总磷超标倍数为0.9。沱江水质最差，整体受污染严重，大部分河段水质达到或超过地表水环境质量Ⅴ类水标准，主要污染物为氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量和总磷，如沱江三皇庙段、登瀛岩段、内江段，全年水质氨氮超标倍数分别为7.2、1.0、1.0，总磷超标倍数分别为0.2、0、1.1。

我省目前监测的三个湖泊――邛海、马湖、泸沽湖，评价面积共60.88 km2。其中，邛海评价面积26.88 km2，邛海的邛海（中）及邛海（出）断面全年水质类别均达到地表水环境质量Ⅲ类标准。马湖评价面积7 km2，全年水质类别达到地表水环境质量Ⅳ类标准，主要超标项目为总氮，超标倍数为0.2。泸沽湖评价面积27km2，全年水质类别达到Ⅲ类水质标准。

全省监测的13个水库共14个断面中，全年水质类别符合规定水质类别Ⅱ类标准的2个，分别是沉抗水库和升钟水库（李家坝），占评价断面的14.3％；符合Ⅲ类水质标准的有大桥水库、老鹰水库、双溪水库、黑龙滩水库、紫云水库、升钟水库（大坝）、磨尔滩水库和全民水库共8个断面，占57.1％；长沙坝水库、葫芦口水库、石盘水库和三岔水库共4个水库断面的水质未达标，超过Ⅲ类水质标准，占28.6％，主要超标项目为总氮、高锰酸盐指数等。

洪涝、干旱情况

洪涝灾害

2003年汛期，全省降水总量接近正常年，汛期内共发生20次较为明显的降水过程。汛前降水少，主汛期降水集中。汛期6、9月降水略少于多年均值，7、8月接近均值，5月略多于均值。

降雨时空分布不均。今年汛期5、6月川西高原、川西南山地降雨偏多，7、8、9月盆地东北部降雨偏多，汛期内降雨分布呈中间少、四周多的趋势。汛期内，成都、乐山、德阳、内江、资阳、自贡降雨少于多年均值1—5成；而达州、巴中、南充、遂宁和西部高原的甘孜、凉山、雅安降雨较多年均值多1—5成，其余市、州接近正常年。

受降雨影响，6、7、8月我省部分江河出现了超保证水位洪水。2003年汛期我省各江河水量偏丰，洪水过程较多，但高水很少。部分小支流出现了大洪水，渠江出现高水，其余江河以中水、中低水为主，嘉陵江和岷江中游只出现了低水。汛期最大流量与多年同期均值比较：渠江偏大，岷江、青衣江下游、沱江中游、嘉陵江、涪江偏小，其余河段接近均值。最大流量与上年同期比较：岷江中游小于上年，其余江河大于上年最大值。

由于暴雨强度大、范围较广，引发的洪涝、滑坡、泥石流等灾害频繁发生，造成人员伤亡，基础设施受损，房屋倒塌，给我省工农业生产和人民群众生命财产造成了较严重损失。特别是一些地方重复受灾，加重了灾害损失。据统计：截止10月10日，全省共有166县（市）、3263个乡（镇）、1570.47万人受灾。有31个城市进水受淹，倒塌房屋7.85万间、死亡215人，失踪75人，直接经济损失42.0亿元。其中水利工程设施损毁严重，损坏小型水库14座，损坏江河堤防2345处437.4千米，堤防决口343处50.1千米，损坏护岸1764处，损坏水闸144座，冲毁塘坝2189座，损坏水电站214座，水利设施直接经济损失9.76亿元。洪涝灾害较严重的是巴中、绵阳、广元、达州、甘孜、南充等市、州。

干旱灾害

今年我省属一般性干旱年，主要遭受较重春旱、一般性夏旱和伏旱；除春旱为全省性的外，夏、伏旱都是区域性的，且夏、伏旱受旱时间相对较短，受旱时段不连续，旱期高温时段短，故今年作物受灾程度相对较轻。全年作物受旱面积2342.7万亩，成灾650.8万亩，绝收96.5万亩；因旱损失粮食产量104.4万吨，农业经济损失4.7亿元。全省有186万人、183万头牲畜因旱饮水困难。

春旱

春旱期间，全省内受旱面积达1496万亩，其中：作物受旱面积1102.7万亩，成灾435.7万亩，绝收57.7万亩；冬水田断水开裂的393万亩。预计损失粮食产量32.5万吨。有76万人、72万头牲畜因旱饮水困难。

夏旱

我省今年夏旱发生范围大、持续时间短，部分地区受旱时段不连续的特点。全省先后共有64个县遭受夏旱，旱期30天以上的有22个县，旱期最长为71天。夏旱期全省作物受旱面积最高时达627.7万亩，成灾207.4万亩，绝收39.1万亩。夏旱期全省最高有80.3万人、74.9 万头牲畜因旱饮水困难。

伏旱

伏旱期间，全省共有40县受旱，最长旱期48天。伏旱期全省作物受旱面积567.4万亩，成灾258.8万亩，绝收38.7万亩；有94.6万人、97.4 万头牲畜因旱饮水困难。因今年伏旱期气温比正常年偏低，旱情持续时间较短，作物受灾程度也相应较轻。